信号处理软件

软件研制任务书

| 提出方 |  | 承担方 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟制 |  | 会签 |  |
| 校对 |  |  |  |
| 审核 |  |  |  |
| 技术会签 |  |  |  |
| 技术会签 |  |  |  |
| 技术会签 |  |  |  |
| 技术会签 |  |  |  |
| 技术会签 |  |  |  |
| 技术会签 |  |  |  |
| 技术会签 |  |  |  |
| 质量会签 |  |  |  |
| 顾客会签 |  |  |  |
| 标审 |  |  |  |
| 批准 |  | 批准 |  |
| 提出方（签章） |  | 承担方（签章） |  |

历  史  记  录

| 版本 | 修改时间 | 修改内容描述 | 修改人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026年1月20日 | 建立 | 王媛 |  |

1 范围	6

1.1 标识	6

1.2 系统概述	6

1.3 文档概述	7

2 引用和依据文件	7

3 运行环境要求	7

3.1 硬件环境	7

3.2 软件环境	8

4 技术要求	8

4.1 功能	8

4.2 性能	17

4.3 输入/输出	17

4.4 数据处理要求	18

4.5 接口	18

4.6 固件	19

4.7 关键性要求	19

5 设计约束	20

5.1 数学模型	20

5.2 编程语言和编程规则	20

5.3 开发工具和环境要求	20

5.4 测试工具和环境要求	20

5.5 软件的重用性和可移植性要求	21

6 质量控制要求	21

6.1 软件的关键性等级	21

6.2 标准	21

6.3 文档	21

6.4 配置管理	22

6.5 测试要求	22

6.6 对分承制方的要求	22

7 验收和交付	22

7.1 验收准则	22

7.2 交付	23

8 软件保障要求	23

9 进度和里程碑	23

9.1 进度要求	23

9.2 里程碑	23

9.3 需方参加的评审	23

10 注释	23

信号处理软件

软件研制任务书

范围

标识

- 系统名称和标识：信号数据综合处理机  PZ122；

- 软件名称和标识：XX/PZ120/信号处理软件，R/XX/XC-1；

- 本文档名称和标识：XX/PZ120/信号处理软件研制任务书，JR2.483.1003RW；

- 缩略语：信号处理软件：XX/PZ120/信号处理软件。

系统概述

系统或子系统的用途

信号数据综合处理机分为信号处理软件、数采系统和时序产生电路，为轻型多功能雷达的信号处理、数据处理和时序产生的核心部分。信号处理软件运行于信号处理软件，主要完成接收系统送来的中频回波信号A/D采样、数字下变频、脉冲压缩、目标检测、单脉冲测角、数字DBF、干扰侦察等功能，并将处理结果送给数采系统。

软件在系统中的作用

- 对前10路数字下变频后的数据可完成常规DBF或者自适应DBF，形成方位△与Σ数据；

- 对DBF形成的方位Σ与△数据进行数字脉压、MTD和CFAR（仅对Σ）；

- 根据CFAR检测结果结合Σ与△计算目标的角误差信息，并送给数采系统；

- 配合总站完成T/R检查、接收机校准、内/外配相功能；

- 具备故障检测、故障定位及接口通讯检查功能，并能送出检测结果给数采系统。

系统、软件的外部关系

信号数据综合处理机的外部交联图见图1。

- 信号处理软件外部交联图

项目的需方、用户、开发方

项目的需方：陆军科研订购局；

用户：列装XX雷达的各作战部队；

开发方：国营第七八六厂。

文档概述

本文档作为软件研制、设计、审查和验收的原始依据，其主要内容包括系统概述、引用文档、运行环境要求、技术要求、设计约束、质量控制要求、验收和交付、保障要求、进度和里程碑。

引用和依据文件

本文档的引用和依据文件见表1。

- 引用和依据文件列表

| 序号 | 标识 | 文档名称 | 版本 | 发布日期 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | QG/JR500-2017 | 软件过程管理体系 | 2.5.0 | 2017.1 | 786厂 |
|  | JR1.236.1000DG12 | XX雷达软件产品规范 | V1.00.00/2017年5月10日 | 2017.5 | 786厂 |
|  | JR1.236.1000RS02 | XX雷达软件数据表 | V1.00.00/2017年4月25日 | 2017.4 | 786厂 |

运行环境要求

硬件环境

- 宿主机：标准台式计算机/笔记本计算机

最低配置  CPU：i5 3.0GHz

内存：4G

硬盘：500G

显存：1G

显示器：液晶显示器（笔记本电脑显示器 14寸）

USB接口：  1个

- 目标机：TI公司TMS320C6678  DSP模块配置

DSP：8核×1.00GHz

内存：4MB

通用外设和专用外设无。

软件环境

- 开发操作系统： Windows xp sp3/Win7（宿主机）

- 语言： C语言、汇编语言

- 软件开发工具：CCS5.2.1

技术要求

功能

采样数据获取

搜索状态下，每个CPI时间信号处理软件会收到数采系统送来4个通道（和通道、方位差通道、俯仰差通道、辅助通道）的采样数据。不同时序状态时，信号处理软件在单个CPI内接收回波采样的最大采样点数在表2中给出。

- 接收回波最大采样点数

| 序号 | 工作模式 | 重复周期 | 脉冲宽度 | 占空比 | 积累次数 | 单PRF采样点数 | 单CPI采样点数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 目标检测 | 65μs | 15+1μs | 25% | 256 | 1225 | 313600 |
|  |  |  |  |  | 512 |  | 627200 |
|  |  |  |  |  | 1024 |  | 1254400 |
| 2 | 领示采样 | 65μs | 10μs | 25% | --- | 250 | --- |
| 3 | T/R检查 | 65μs | 15μs | 25% | 256 | 1250 | 320000 |
| 4 | 方向图检查 | 65μs | 15μs | 25% | 256 | 1250 | 320000 |

数字下变频（DDC）

获取采样数据后，需进行数字下变频处理，具体的处理方法如下：

设第i个通道A/D采样后的数据为：

fi (n)=A(n)  cos⁡(2πf0 n+0.5μn2+φ i(n) )

式中：

f0=125MHz为中频信号载频；

μ——线性调频斜率。

I、Q正交分解操作方法：

I_fi n=(fi (n)×cos⁡(2πf0 n) )⨂LF

Q_fi n=(fi (n)×sin⁡(2πf0 n) )⨂LF

式中：

⨂——卷积运算；

LF——低通滤波器。

在本系统中，LF设计为40阶的加Kaiser窗的滤波器，40阶滤波器系数(归一化后)为：

LF=[0.0000   -0.0001   -0.0001    0.0002    0.0007   -0.0000   -0.0024

0.0025   0.0039    0.0095    -0.0000   -0.0201   -0.0174    0.0241

0.0535   -0.0000   -0.1024    -0.0918   0.1462    0.4904    0.6557

0.4904   0.1462    -0.0918    -0.1024   -0.0000   0.0535    0.0241

-0.0174   -0.0201   -0.0000    0.0095   0.0039    -0.0025   -0.0024

-0.0000   0.0007    0.0002    -0.0001   -0.0001   -0.0000]。

注：在软件实现低通滤波卷积操作时，设信号的长度为L，卷积后应取最中心的L个滤波点，可避免卷积运算产生的附加延迟。

搜索（关键功能）

数字脉冲压缩(DPC)

对4个通道数据需进行DPC运算。DPC有时域、频域两种实现方式，在本系统中我们采用频域实现方式，具体做法如下：

- 选择要进行FFT的点数N；

- 计算匹配滤波器：

式中：

——工作带宽，B=25e6MHz；

——当前回波的脉冲宽度；

——时间，计算方法为=0::；

——匹配滤波器长度，=，=25MHz。

计算得到上述结果后：

表示把滤波器按照倒序排列，表示的数据先倒序后再虚部取反。

- 使用MATLAB计算L点汉明窗滤波器；

- 计算加窗后的频域匹配滤波器，此处FFT运算的点数为a)步中的N点；

- 对4个通道数据补零，长度变为N，再进行N点的FFT变换，结果记为 ；

- 获得频域脉压系数；

- 进行N点的IFFT运算，获得时域脉压系数。

注：在实际的软件实现中，根据脉冲宽度、点数N分别计算出不同的匹配滤波器系数MS_FFT并存储，根据实际需要在脉压时直接调用，不需要每次计算。

稀疏处理

用滑窗的方法遍历所有需要做恒虚警率检测的数据。计算滑窗内数据模值，有若干点大于规定门限则判定有干扰，将其清零。

动目标指示(MTI)

读取数据包头MTI功能开关控制字，如控制字为“开”，则进行MTI计算，本雷达MTI的设计采用三脉冲对消，对和通道进行脉压后的数据进行MTI杂波对消；如控制字为“关”，则跳过此过程。具体的对消方法如下：

- 选择当前状态下的信号积累次数np；

- 设某路信号在第i次积累的信号记为 ，i=1,…,np, n=1,…,RN (距离通道个数)，MTI对消方法为：

，其中j=i-2，i=3,…, np。

注：在MTI对消前，当前CPI数据总量为RN(距离通道)×np(积累次数)个，在完成对消后变为RN(距离通道)×(np-2)(积累次数)。

动目标检测(MTD)

对所有通道经过MTI处理后，对和通道进行MTD处理，具体的做法为：

- 将经过MTI对消后的np-2次信号在距离通道上对其（未做MIT则为np次）；

- 对同一距离通道对应的np-2个信号依次进行FFT处理，之后再后移下一个距离通道进行同样处理：

，距离通道n=1,…, RN。

注：在MTD处理后数据总量为RN(距离通道)×(np-2)(速度通道)。

恒虚警率(CFAR)检测与目标合并

在和通道完成MTD运算之后，距离通道与速度通道构成矩阵数据进行CFAR检测，CFAR检测也只处理Σ路数据。具体步骤如下：

- 对所有数据实部与虚部平方和后开方取模，即操作，获得数据；

- 取所有速度通道nv的距离通道方向的前32点(总共为nv×32点数据)与后32点数据求平均，比较取二者的最大值，即为噪声电平。此时获得门限Sh1=K，门限系数K由数采系统发送过来，将Sh1与数采系统发送的门限值Sh2进行比较，取最大的值为噪声门限；

- 按照图4所示，选择取大(Go-CFAR)方式进行CFAR检测，先检测第一个速度通道的所有距离通道，以此类推，直至完成所有速度通道的检测；

- 设数采系统送来的目标速度通道范围为：[Vns1, Vne1]，杂波抑制舍弃的速度通道为Vnum个，才此时对应的速度通道范围为[Vnum+1, Vn0- Vnum-1]，求[Vns1, Vne1]、[Vnum+1, Vn0- Vnum-1]之间的交集作为最后的杂波抑制速度通道输出范围：[Vns0, Vne0]；根据数采系统发送来的工作方式控制字，选择[Vns1, Vne1]是否起作用，若起作用则对第c)步中检测出的所有目标进行筛选，满足该速度通道范围的目标予以保留；

- 搜索状态CFAR检测原理图

- 设雷达系统的目标容量为On，按照第d)步目标筛选后的结果，对目标的幅度按照从大到小排序，取出前On个目标，记录这些目标的距离通道Rn、速度通道Vn，即为目标合并结果。

旁瓣匿影

读取数据包头旁瓣匿影功能开关控制字，如控制字为“开”，在进行4.1.1.8步骤b）时，将辅助通道（MTD后数据）对应的距离通道目标幅度值乘以主旁瓣幅度比值（由目标处理软件送来），记为门限值Sh3，与门限值Sh2进行比较，取最大的值为噪声门限，记为新的Sh2；如控制字为“关”，则跳过此步骤。

杂波图计算

读取数据包头杂波图功能开关控制字，如控制字为“开”，进行杂波图计算，计算方法如下：

- 建立杂波图，按照短码和长码分为2个数组，数组按距离、方位、俯仰三个参数进行标记；

- 对MTD合路结果单个距离单元去掉剔除通道后计算均值，得到距离维杂波信息，并拆分为长码杂波图和短码杂波图（仅在发射状态下处理）；

- CFAR完成后，对当前波位检测得到的目标信息进行剔除，长短目标分别处理，在各自杂波图中查找对应（按距离、方位、俯仰三维信息进行匹配）的杂波底噪，计算目标幅度与底噪的比值，设置合适阈值进行剔除，可增加保护区域，该区域不进行杂波目标剔除计算（如临近威力范围及左右边界）；

- 杂波图数据每个波位进行更新，设置更新开关，可在一段时间后关闭更新。

在进行4.1.1.8步骤b）时，在杂波图中查找对应距离单元的门限值，记为Sh4与门限值Sh2进行比较，取最大的值为噪声门限；如控制字为“关”，则跳过此步骤。

目标参数获取

- 距离测量

目标处理软件送来的距离通道范围为[Rns0, Rne0]。根据目标处理软件发送来的工作方式控制字，选择 [Rns0, Rne0]是否起作用，若起作用则对检测出的所有目标进行筛选，满足该距离通道范围的目标予以保留。

采用幅度加权法，以回波幅度为权重，加权回波的时延。方法如下：在合并为同一目标的多个目标点中搜索具有相同多普勒通道号且幅度最大的几个（最少2个），设为和，采用幅度加权法计算内插值如下：

式中C1为考虑光速和量化单位后的系数，单位0.01m；C2为校正值。对于3个点的情况，可用下式计算：

- 速度测量

选择幅度最大的多普勒通道号。

- 角度测量

在和通道进行CFAR检测后的目标数据中，记下所有目标到的距离通道，在MTI后的方位差和俯仰差数据中，分别找到对应的距离通道及±2个通道数据，形成最大10路信号进行脉压、幅相校准和自适应DBF权值相乘后，形成(np-2)×10维矩阵，对该矩阵进行MTD计算，设计算后方位差、俯仰差支路目标包络最大点对应的值分别为fεΔmax和fβΔmax，和支路目标包络最大点对应的值为fΣmax，再按下述公式求方位角误差和俯仰将误差，量化单位0.001：

目标数据打包

根据CFAR检测出的第i个目标的距离通道Rin和速度通道Vin，取出Σ波束、方位差Δβ波束和俯仰差Δε波束MTD后的该位置沿距离通道方向5个点的I、Q数据，并使目标点(Rin, Vin)在中心。将每个目标的(Rin, Vin)、5个点的I、Q数据、噪声电平（占用数据表AGC幅度值位置）、本波位目标的相关状态等信息打包后通过Rapid I/O交换机全部送给目标处理软件。

通讯检查

信号处理软件读取目标处理软件送来的状态控制要求，判定为“通讯检查”，读取目标处理软件送来的测试数据包，将测试数据包原数回送给目标处理软件，误码率优于10-6。

幅相校准

根据目标处理软件送来的状态控制要求，信号处理进行幅相计算时，信号处理响应领示脉冲信号产生时序(如图5所示)作为其采样门，完成对25μs的领示信号采样。

- 幅相校准时序安排

幅相校准的处理过程如图3所示，具体的计算过程如下：

- 信号处理软件接收到采样后的4路25MHz领示信号，信号处理完成对这4路信号的数字下变频；

- 对下变频后的每一路数据进行256点的FFT运算，并对FFT后的数据进行求模运算。对FFT后的I、Q数据、求模后的数据均进行保存；

- 找到每一路的模值最大点位置m0，及其前后的各两点，共5点数据记为i=1，2，…，12表示子阵编号，j=-2,-1,0,1,2表示最大模值附近的5点数据。同时取出对应位置的I、Q数据，记为。以第1路接收子阵作为参考，计算4路通道之间的幅相不一致性：幅度不一致性：Ki=[1，,…，,…]；相位不一致性：Δθi=[0，，…，，…]。

- 将计算的结果按通道编号标记，打包发送给目标处理软件。

- 幅相校准软件处理流程

T/R检查

T/R收态检查

根据数采系统送来的状态控制要求，信号处理软件进行T/R检查计算。其中采样、数字下变频处理方式不变。信号处理过程同搜索功能，对Σ路进行目标检测，若有目标，送出目标的幅度、速度通道号、距离和相位到目标处理，若没有目标，信号处理软件送无目标标识。

T/R发态检查

根据数采系统送来的状态控制要求，信号处理软件进行T/R检查计算。其中采样、数字下变频处理方式不变。信号处理过程同搜索功能，选取辅助通道作为Σ路，若有目标，送出目标的幅度、速度通道号、距离和相位到目标处理，若没有目标，信号处理软件送无目标标识。

方向图检查

根据数采系统送来的状态控制要求，信号处理软件进行方向图检查计算。其中采样、数字下变频处理方式不变。信号处理过程同搜索功能，对Σ路进行目标检测，若有目标，送出目标的幅度、速度通道号、距离和相位到目标处理，若没有目标，信号处理软件送无目标标识。

回波显示

根据数采系统送来的状态控制要求，信号处理软件配合实现回波显示。其中采样、数字下变频处理方式不变。信号处理过程同搜索功能，对Σ路进行目标检测，若有目标，按照状态字中要求对应送出相应通道的目标数据到目标处理，若没有目标，信号处理软件送无目标标识。

版本信息

按照《XX雷达软件产品规范》的要求显示版本信息。

初始化功能

信号处理软件在信号数据综合处理机上电后对外部接口和中断进行初始化。

干扰侦察

对输入10路数据进行DBF合成处理，对形成的方位Σ和方位Δ两路数据进行2048点的FFT运算后求模并计算所有采样点的模值平均值，将每一点的模值与数采系统送来的干扰门限进行对比，记录过门限点数，统计连续四点过门限的干扰个数N，0＜N＜5，判断干扰类型为多音干扰；N≥5，判断干扰类型为单音干扰；若有干扰连续过门限点数大于100判断干扰类型为宽带干扰。

工作模式

概述

信号处理软件加电后进入工作模式，响应数采系统的工作模式命令字，搜索、跟踪、炸点测量、通讯检查、幅相校准、T/R检查等。信号处理完成对各种探测回波的处理、检查数据回传等功能，并将处理后的目标数据及通讯检查数据随波位同步脉冲向数采系统发送。图7为各模式的转化图。

- 信号处理软件工作模式转换图

软件任务剖面图

信号处理软件任务剖面图见图8。

- 信号处理软件任务剖面图

容错要求

- 具有对软件运行故障的处理机制；

- 对FLASH编程数据进行数据校验、读出、“代码和”校验等；

- 对软件中等待的硬件信号应具有超时限退出功能。

其他要求

本条无内容。

性能

- 资源使用要求是存储空间使用率：≤80%；

- 运算精度是数据处理中用于计算的数据均采用单精度浮点数，其他类型数据可根据需要灵活确定。

输入/输出

输入数据参见《XX雷达软件数据表》中的表A.2；

输出数据参见《XX雷达软件数据表》中的表A.6~A.10。

数据处理要求

数据处理时序要求

整个信号数据综合处理机的流水时序安排为：

如图9所示，当前CPI完成回波数据采样、常规DBF或自适应DBF及数字脉冲压缩(DPC)；第2个CPI内使用DPC后数据进行MTD运算；第3个CPI完成各波束MTD处理后的CFAR处理及目标合并打包等处理过程。整个数据处理过程被延迟3个CPI，前后两拍数据按照“乒乓”方式流水处理。

- 信号数据综合处理机流水处理时序

接口

DSP0/1一组处理奇数CPI数据，其中DSP0通过SRIO接口从FPGA接收DDC后数据进行DBF和DPC处理，然后通过HYPERLINK接口发送给DSP1，DSP1对数据进行MTI等后续处理将目标结果通过EMIF接口送给数采系统。

DSP2/3一组处理偶数CPI数据，其中DSP2对应DSP0，DSP3对应DSP1，处理流程同上。

接口示意图

信号数据综合处理软件外部接口见图10。

- 信号数据综合处理软件外部接口

EMIF接口（EMIF）

EMIF（External Memory Interface）接口为TI DSP自带的外部存储扩展接口。该接口用于接收数采系统发送过来的工作命令和参数并将检测结果发送回数采系统。

输入数据参见《XX雷达软件数据表》中的表A.2；

输出数据参见《XX雷达软件数据表》中的表A.6~A.10。

DDR3接口（DDR3）

DDR3接口用于DSP读写DDR3存储芯片，用来缓存处理过程中的数据。

SRIO接口（SRIO）

SRIO接口用于FPGA和DSP之间的通讯，FPGA将DDC处理后的结果通过该接口发送给DSP1和DSP3。

HYPERLINK接口（HYPERLINK）

HYPERLINK接口用于DSP0/2和DSP1/3间的通讯，速度20Gbps，传输数据量为每个PRF的脉压结果。

固件

信号处理软件固化在DSP-6678配置的FLASH中，系统加电后自动运行。

关键性要求

可靠性

- 软件使用静态存储区分配方式，禁止使用动态内存分配方式；

- 程序运行过程中避免死机或失控；

- 不需要的中断口必须屏蔽；

- 软件设计采用模块化、通用化设计，以保证软件具有较好的可维护性, 软件维护时应易于定位和修改，修改时受影响的范围应小；

- 通信中对于接收的错帧数据具有识别、处理能力；

- 在受外界干扰或接口故障时，软件应具有一定的适应能力。

安全性

  - 避免因软件问题引起DSP死机；

  - 软件设计时应考虑安全保护措施，对关键的内存空间要进行初始化处理；

  - 软件在满足主要性能、功能和精度的前提下，设计应力求简单；

  - 软件对系统的某些故障模式和软件的故障要有故障检测、识别功能；

  - 软件应采取必要措施防止蓄意或无意的软件存取、改写或破坏行为。

保密性

本条无内容。

设计约束

数学模型

数字脉冲压缩（DPC）模型见4.1.1.5。

动目标指示（MTI）模型见4.1.1.6。

动目标检测(MTD) 模型见4.1.1.7。

恒虚警率(CFAR)检测与目标合并模型见4.1.1.8。

编程语言和编程规则

信号处理软件采用汇编语言与C语言混合编程。

在每个函数或子程序的前面（函数体外）需要加上对该函数或子程序的说明，主要包括函数或子程序名称、函数或子程序用途、入口参数、出口参数等；在程序中，每个循环语句均需带有注释，顺序语句超过10行的按照功能分块添加注释。

按照QG/JR500.12的规定进行软件编码。

开发工具和环境要求

- 软件开发工具为TI公司的CCS5.2.1工具一套；

- 开发主机为支持USB2.0接口的计算机一台，操作系统为windows xp sp3/WIN7。

测试工具和环境要求

信号处理软件的单元测试环境为QA C。

信号处理软件的配置项测试环境为真实环境，包括：信号数据综合处理机及相关软硬件设备，并辅助使用开发环境工具。

软件的重用性和可移植性要求

信号处理软件采用重新开发模式，无重用。

信号处理软件在专用处理器上运行，没有移植性特殊要求。

质量控制要求

软件的关键性等级

信号处理软件的关键重要度等级为重要。

标准

- 软件工程过程按照《XX雷达软件产品规范》和QG/JR500.04《软件工程过程》执行；

- 软件项目管理过程按照QG/JR500.03《项目管理过程》执行；

- 质量保证过程按照QG/JR500.05《软件质量保证过程》执行；

- 配置管理过程按照QG/JR500.06《配置管理过程》执行。

文档

软件开发文档清单及评审要求见表3，评审按照QJ/JR500.1《技术评审规程》要求执行。

- 软件开发文档清单及评审要求

| 序号 | 文档名称 | 评审要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 软件研制任务书 | 外部评审（公司级评审） |
|  | 软件开发计划 | 内部评审（项目级评审） |
|  | 软件质量保证计划 | 内部评审（项目级评审） |
|  | 软件配置管理计划 | 内部评审（项目级评审） |
|  | 软件需求规格说明 | 外部评审（公司级评审） |
|  | 软件设计说明 | 内部评审（项目级评审） |
|  | 单元测试计划 | 内部评审（项目级评审） |
|  | 单元测试说明 | 内部评审（项目级评审） |
|  | 单元测试报告 | 内部评审（项目级评审） |
|  | 软件集成报告 | 内部评审（项目级评审） |
|  | 部件测试计划 | 内部评审（项目级评审） |
|  | 部件测试说明 | 内部评审（项目级评审） |
|  | 部件测试报告 | 内部评审（项目级评审） |
|  | 软件用户手册 | 内部评审（项目级评审） |
|  | 固件保障手册 | 内部评审（项目级评审） |
|  | 配置项测试计划 | 内部评审（所级评审） |
|  | 配置项测试说明 | 内部评审（所级评审） |
|  | 配置项测试报告 | 内部评审（所级评审） |
|  | 系统测试计划 | 内部评审（所级评审） |
|  | 系统测试说明 | 内部评审（所级评审） |
|  | 系统测试报告 | 内部评审（所级评审） |
|  | 软件产品规格说明 | 内部评审（项目级评审） |
|  | 软件版本说明 | 内部评审（项目级评审） |
|  | 软件研制总结报告 | 内部评审（所级评审） |
|  | 软件质量保证报告 | 内部评审（所级评审） |
|  | 软件配置管理报告 | 内部评审（所级评审） |

注：在设计定型阶段，编写软件研制总结报告、软件质量保证报告、软件配置管理报告。

配置管理

在软件开发过程中，按照QG/JR500.06《配置管理过程》的要求对软件的工作产品进行配置管理。

测试要求

  - 信号处理软件须开展内部测试，测试级别包括单元测试、部件测试、配置项测试和系统测试；

  - 软件内部测试参照QJ/JR500.9《软件测试指南》执行；

  - 软件内部测试完成后须开展第三方测试；

  - 在定型前必须开展定型测评。

对分承制方的要求

本条无内容。

验收和交付

验收准则

- 文档编制齐全，符合软件研制任务书的要求及有关标准规范的规定；

- 文文一致，文实相符等；

- 软件通过配置项测试；

- 软件工作产品已纳入配置管理；

- 验收环境为真实实物平台。

- 验收按照QJ/JR500.11《软件验收规程》的要求执行。

交付

软件验收后随产品交付。

软件保障要求

软件产品交付后，按照QG/JR500.11《软件维护规程》要求进行软件维护变更控制。

进度和里程碑

进度要求

2017年6月15日完成交付。

里程碑

- 项目里程碑

| 序号 | 里程碑名称 | 工作内容 | 完成日期 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 软件需求分析 | 完成软件需求规格说明 | 2017年5月10日 |
|  | 软件设计 | 完成软件设计说明 | 2017年6月10日 |
|  | 软件实现 | 完成软件实现、单元测试及报告 | 2017年6月30日 |
|  | 软件测试 | 完成配置项测试及报告 | 2017年7月26日 |

需方参加的评审

软件需求规格说明评审、配置项测试评审、软件系统测试评审应需方或军代表参加。

注释

CPI：波束驻留周期。

PRF：脉冲重复频率。

PRT：脉冲重复周期。

DPC：数字脉冲压缩。

DBF：数字波束形成。

ADBF：自适应波束形成。